Inwestor:	 	Akademia Piłkarska Legii spółka z o. o.

Adres:		ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe na dostawę i montaż piłkochwytów

dla projektu pn.: „Budowa kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym wraz z infrastrukturą sportową” Akademii Piłkarskiej Legii sp. z o.o. w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki”

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | I | Zakres realizowanych prac |
| 2. | II | Dokumentacja projektowa |

- ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC:

Dostawca zobowiązuje się do wykonania realizacji zadania zgodnie z Umową oraz w szczególności zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem podziału prac pomiędzy Dostawcę a Wykonawcę. Dostawca zobowiązuje się do wykonania między innymi poniższych prac:

- Kompletne dostarczenie systemu piłkochwytów składających się z siatki osłonowej polipropylenowej o splocie 4 mm i oczku 10x10 cm montowanej na słupach stalowych o profilu 80x80x3 – dla piłkochwytów o wysokości 6 m lub 60x60x3 – dla piłkochwytów o wysokości 4 m, słupy ocynkowane ogniowo wg wytycznych projektowych.

- Kompletne montaż systemu piłkochwytów w przygotowanych tulejach dla boiska nr 6 wg wytycznych projektowych.

- Przekazanie kart materiałowych do akceptacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z równoważnymi piłkochwytami . Za równoważne piłkochwyty APL uzna piłkochwyty o cechach (parametrach) zgodnych lub lepszych niż piłkochwyty określone w Opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególność w załączniku nr 1 – Dokumentacja projektowa.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane powyżej jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego piłkochwyty spełniają określne wymagania, tj. cechy (parametry) są zgodne lub lepsze niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególność w załączniku nr 1 – Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 1: Dokumentacja projektowa